| 附采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 要求到货日期 | 用途 |
| 1 | 幕布 | 电动幕布 120寸 材质：玻珠 投影比例4:3 | 幅 | 2 | 2017.9.6 | 基础部：201、205 |
| 2 | 音响 | 35W，带固定支架，6.5存单元，2寸高音，70\100V,ABS塑料外壳结构，定压定阻调节 | 对 | 5 | 2017.9.6 | 基础部：201、205、402 财信系：313、403 |
| 3 | 中控 | 配置：主板：RK-OPS2插拔式 /数字高清展示仪：RK-V8300+500像素 /CPU：I3/内存：4G/硬盘：500G/无线键鼠/2.4G麦克/网络远程控制模块/IC卡插卡开关机管理+触摸屏开关机/可选光驱。 技术参数：模块化设计：智能终端内置电脑、功放、无线扩声、中控模块，采用插拔式OPS工业级板卡架构，可不借助任何工具（徒手）插拔板卡，与基板无任何线路连接，方便升级维护；1、四种开关机方式：（1）“插卡”：电动锁打开，系统自动进入工作状态；“拔卡”：系统自动进入安全关闭状态；（2）钥匙开锁，打开面板，按下“上课”键，系统进入工作状态，按下“下课”键，系统进入安全关闭状态；（3）打开设备面板，取下2.4G多功能移动扩音单元进行教室的移动语音授课；关闭设备，可插入继续充电；（4）在钥匙和IC卡都不在的情况下，采用应急措施开启、使用终端设备。（5）接触式IC卡读卡器：内建双色 LED 指示及蜂鸣器 ；电源电压 DC12V；工作电流 70-120mA ；带电控锁开锁电源；（6）电控锁：工作电压:DC12V；工作电流:240mA；断电开型安全电锁。2、数据运算单元：Intel 酷睿i3 3220/主频3.3GHz；内存：DDR3 4G；硬盘：SATA3 500G 2.5英寸；系统环境：Win98/XP/2000/VISTA/Win7版本；3、移动多功能扩音单元：（1）功放传输范围：视环境变化约20m;接收灵敏度：90dB±2dB;频率响应：20Hz-20KHz；额定输出功率：2×30W（阻抗2×8欧姆）。4、视频展示单元： 500万像素的cmos镜头；纸张尺寸：A4；信噪比≦50dB；供电：USB接口供电；功耗：≦1.0W； 5、接口配置：（1）顶部接口：国标电源（IN）*1/（OUT）*2, 无源音箱接驳*2，3.5mm音频输出*1;HDMI（OUT）*1，USB*4，3.5mmMIC（IN*1/(OUT)*1,RJ45（IN）*1/（OUT）*1;VGA*2，布控接口*1组，RS232*1路，模块扩展*1路;（2）前面板接口：3.5mm音频输入×1、VGA输入×1、RJ45输出×1、USB×2。（3）2.4G无线扩音底座接口：USB充电接口×1。6、网络中央控制管理：传输速率：10/100/1000Mbps；交换方式：存储-转发；背板带宽：48Gbps；接口类型：24 个10/100/1000Base-T以太网PoE端口4 个复用的SFP 千兆端口（Combo）；接入互联网带宽至少满足≥10M/50台。7、工业级模块化设计：采用定制的OPS架构工业级板卡，插拔式电路结构；8、全封闭设计：所有接口不外露，只有合法打开前翻盖门后才能使用内部接口及智能终端设备9、采用先进的电容感应式触摸面板，无限次按键寿命，面板带电脑开关、设备静音控制键10、防盗报警设置：可通过校园网络或短信方式传送报警信息11、外观、材质、安装 ：（1）外观：模具制造，采用铝合金面板前置下拉开门方式带电控和手动两用锁；（2）材质：金属外壳，面板翻转设计，低置3组减震垫，磨砂环保塑喷漆；（3）安装：防盗模板，壁挂式安装；（4）整机尺寸160mm*350mm*460mm。实物展示单元：500万图像有效像素；1/3吋cmos镜头,信噪比≦50dB，色彩：24位色；可识别、拍摄、自动调整白平衡，自动调整曝光；USB 接口供电, 无需外接电源； 白光LED 灯；配有扫描管理软件和视频展示软件；支持动态即时旋转实时缩放，支持通过电脑控制聚焦调节，带正负片切换，实现黑白/彩色之间的转换，实现色彩调节、对比度、亮度调节，带背光补偿；支持图片1、2、4画面同屏展示，分别控制，进行对比教学，自带OCR汉字识别功能；内配软件功能：智能控制软件（实现对教室内所有设备的智能化联动控制）、高清图文扫描管理软件（视频展示软件具有中控“一键切换”视频和电脑文件展示功能、具有在普通投影屏上用鼠标或无线教鞭进行标注讲解教学和录像、具有视频图片直接拖入教学PPT和word，快速将展示内容形成课件）、互动一体机软件（计算机的一切操作均可在交互式触摸一体机上实现并同步显示，而在交互式触摸一体机的操作也均可在计算机上同步显示，并可存储，具备多点触控功能、浮动工具条、多种书写笔型、绘图功能、无限漫游功能、智能识别、自定义资源库功能、控件功能、照相机功能、教师锁功能、课堂肃静功能、语音朗读、遮屏、聚光灯等特色功能等）。、 商务文件：3C，ISO9001，ISO14001，检测报告。 | 台 | 5 | 2017.9.6 | 基础部：201、205、402 财信系：313、403 |
| 4 | 无线键鼠 | 鼠标分辨率： 1000dpi 工作方式： 光电 | 套 | 5 | 2017.9.6 | 基础部：201、205、402 财信系：313、403 |
| 5 | 吊笼 | 国产 | 个 | 2 | 2017.9.6 | 基础部：201、205 |
| 6 | 安装辅材 | 电源线，音响线，线槽等 | 宗 | 1 | 2017.9.6 | 基础部：201、205、402 财信系：313、403 |